HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

WC MAGASÍTÓ CSAVAROS

(W18400)

# Általános tudnivalók

6/10/14 cm-rel magasítja meg a WC ülőkét. Rendkívül stabil, mivel a WC tetejére 2 széles csavarógomb segítségével rögzíthető. Az elülső bevágás megkönnyíti az intim tisztálkodást.

A felhasználó maximális súlya: 200 kg lehet.

Fedéllel is kapható. Állíthatóság: 32-40 cm között.

## Figyelmeztetés

Ellenőrizze, hogy a WC, amelyikre ráhelyezné a magasítót, kellően stabil-e. Mindig ellenőrizze a WC magasító állapotát is felhelyezés előtt, különös tekintettel a támaszkodó felületekre.

## Felszerelés

- Rögzítse a 2 L alakú rögzítőt a WC magasítóhoz: fordítsa a terméket fejjel lefelé egyenletes felszínen, és dugja a menetbe az L alakú rögzítőket.  Gyengéden ütögesse a helyére a rögzítőket és óramutató járása szerint csavarja be ütközésig a helyére.

- A rögzítőket a WC csésze méreténél szélesebbre állítsa be.

- Helyezze a magasítót a WC kagylóra, miután felhajtotta az ülőkét. A csavarógombok a WC belső széle felé nézzenek.

- Ütközésig csavarja be a rögzítőket, hogy megszűnjön a magasító oldalirányú elmozdulása.

- Használat előtt győződjön meg a WC magasító stabilitásáról.

FIGYELEM: A csavarógombos rögzítők könnyen állíthatók, ezért ha ellenállásba ütközik, hagyja abba a becsavarást.

## Tisztítás, fertőtlenítés

Valamennyi alkatrésze meleg vízzel vagy semleges tisztítószerrel tisztítható. Alkoholos alapú fertőtlenítőszer használata megengedett. Az ülőke vízbe mártható vagy a rögzítők eltávolítása után 85 °C autoklávban 1 percig sterilizálható.

## Műszaki jellemzők

Mérete: 40,7 X 36,6 cm.

Kivágás: 26 x 20 cm.

Jótállás

A vásárlás napjától számítva normál használat mellett 1 év jótállást biztosítunk gyári meghibásodás esetére. A kereskedő pecsétjének és a terméken található gyártási számnak szerepelnie kell a jótállási jegyen. Amennyiben a jótállási időn belül gyártási hibát észlelne a terméken, a vásárlási bizonylat kíséretében vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, aki kapcsolatba lép a forgalmazóval a jótállás érvényesítése végett.

Forgalmazza: Thuasne Hungary Kft.

Budapest, 1117 Budafoki út 60.

Tel./fax: 1209-1143

E-mail: thuasne@thuasne.hu

www.thuasne.hu

Gyártja: Thuasne 118-120, rue Marius Aufan

BP 243 - 92307 Levallois-Perret – Franciaország

Őrizze meg az útmutatót!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

WC MAGASÍTÓ CSAVAROS

(W18400)

# Általános tudnivalók

6/10/14 cm-rel magasítja meg a WC ülőkét. Rendkívül stabil, mivel a WC tetejére 2 széles csavarógomb segítségével rögzíthető. Az elülső bevágás megkönnyíti az intim tisztálkodást.

A felhasználó maximális súlya: 200 kg lehet.

Fedéllel is kapható. Állíthatóság: 32-40 cm között.

## Figyelmeztetés

Ellenőrizze, hogy a WC, amelyikre ráhelyezné a magasítót, kellően stabil-e. Mindig ellenőrizze a WC magasító állapotát is felhelyezés előtt, különös tekintettel a támaszkodó felületekre.

## Felszerelés

- Rögzítse a 2 L alakú rögzítőt a WC magasítóhoz: fordítsa a terméket fejjel lefelé egyenletes felszínen, és dugja a menetbe az L alakú rögzítőket.  Gyengéden ütögesse a helyére a rögzítőket és óramutató járása szerint csavarja be ütközésig a helyére.

- A rögzítőket a WC csésze méreténél szélesebbre állítsa be.

- Helyezze a magasítót a WC kagylóra, miután felhajtotta az ülőkét. A csavarógombok a WC belső széle felé nézzenek.

- Ütközésig csavarja be a rögzítőket, hogy megszűnjön a magasító oldalirányú elmozdulása.

- Használat előtt győződjön meg a WC magasító stabilitásáról.

FIGYELEM: A csavarógombos rögzítők könnyen állíthatók, ezért ha ellenállásba ütközik, hagyja abba a becsavarást.

## Tisztítás, fertőtlenítés

Valamennyi alkatrésze meleg vízzel vagy semleges tisztítószerrel tisztítható. Alkoholos alapú fertőtlenítőszer használata megengedett. Az ülőke vízbe mártható vagy a rögzítők eltávolítása után 85 °C autoklávban 1 percig sterilizálható.

## Műszaki jellemzők

Mérete: 40,7 X 36,6 cm.

Kivágás: 26 x 20 cm.

Jótállás

A vásárlás napjától számítva normál használat mellett 1 év jótállást biztosítunk gyári meghibásodás esetére. A kereskedő pecsétjének és a terméken található gyártási számnak szerepelnie kell a jótállási jegyen. Amennyiben a jótállási időn belül gyártási hibát észlelne a terméken, a vásárlási bizonylat kíséretében vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, aki kapcsolatba lép a forgalmazóval a jótállás érvényesítése végett.

Forgalmazza: Thuasne Hungary Kft.

Budapest, 1117 Budafoki út 60.

Tel./fax: 1209-1143

E-mail: thuasne@thuasne.hu

www.thuasne.hu

Gyártja: Thuasne 118-120, rue Marius Aufan

BP 243 - 92307 Levallois-Perret – Franciaország

Őrizze meg az útmutatót!